- 基带升级

- 按住#键和顶部橙色/蓝色键，开机，屏幕显示如下：

“WARNING   This is Boot Mode for  Sct!!!”

- 连好数据线

- 运行 安装程序.

- Run SCT_PORT.exe

或者在启动菜单里面找到这个程序启动也可

- 启动刷基带程序后，请选择SCT3258（千万别选错）

然后选择tool,config

这里的端口就是你写频线的端口，速率可以设置115200，不一定是9600

端口选好之后，选择flash update

之后打开那个hex文件

然后点 “Init Port”检查端口是否正确（看到success这个词就行）

点 “Flash Update” 直到进度条走完就行了，你会看到最后一个completed这个词，这可以关机重启了。

The update is done.